江门市卫生用纸制品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：

（一）纸尿裤、纸尿布、护理垫：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。其中，第1组抽取9包（每包不少于10片），第2组抽取2包（每包不少于10片）。

（二）卫生卷纸：随机抽取2条或20卷，其中1条或10卷作为检验样品，1条或10卷作为备用样品，备用样品封存于承检单位。

（三）纸手帕，面巾纸及纸餐巾：（1）抽纸：随机抽取14包或4条，其中7包或2条作为检验样品，7包或2条作为备用样品，备用样品封存于承检单位。（2）纸手帕：随机抽取6条或48小包，其中3条或24小包作为检验样品，3条或24小包作为备用样品，备用样品封存于承检单位。

（四）卫生巾、卫生护垫：随机抽取9个独立包装，其中6包作为检验样品，3包作为备用样品，备用样品封存于承检单位。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）纸尿裤、纸尿布、护理垫

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | pH值 | GB/T 28004-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 渗透性能（滑渗量、回渗量、渗漏量） | GB/T 28004-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 偏差（全长、全宽、条质量偏差） | GB/T 28004-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 交货水分 | GB/T 28004-2011 |  | ● |  | ● |  |

备注：①具有特殊功能（如训练如厕等）的产品不检测回渗量。②微生物项目不适用复检。

（二）卫生纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 |  | ● | ● |  |  |

备注：微生物项目不适用复检。

（三）纸手帕、面巾纸及纸餐巾

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 20808-2011 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 横向抗张指数 | GB/T 20808-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 20808-2011 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 柔软度 | GB/T 20808-2011 |  | ● |  | ● |  |

备注：微生物项目不适用复检。

（四）卫生巾、卫生护垫

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | pH值 | GB/T 8939-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 8939-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 背胶剥离强度 | GB/T 8939-2018 |  | ● |  | ● |  |

备注：微生物项目不适用复检。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》；

GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》；

GB/T 20808-2011《纸巾纸》；

GB/T 8939-2018 《卫生巾（护垫）》；

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》；

现行有效的企业标准和产品明示指标或其他相适应的产品标准。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。