广东省公共机构节水型单位建设标准

2014年3月制定

一、节水技术标准(40分）

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 计算方法 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水计量率 | 8 | 水计量率=水计量器具计量的水量总水量∗100% | 用水单位水计量率达到100%，次级用水单位水计量率达到95%，分别达到可得8分，有一项不达到得0分。 |
| 2 | ★节水设备（器具）普及率P | 8 | P=节水设备器具数量总用水设备器具数量∗100% | 依各单位节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量比例P给分： P＜96%得0分;96%≤P＜97%得2分;97%≤P＜98%得4分; 98%≤P＜99%得6分;99%≤P得8分。 |
| 3 | 人均用水量WR | 8 | WR=本单位全年用水量/用水总人数 | 因此前各单位用水总量难以有效统计，故暂以即将颁发的地方标准《广东省用水定额》中机关（事业）单位人均日均用水量80升为基数，乘以当年日历年总天数后的数值作为我省各公共机构人均用水量平均值WP，依据下述标准得分：WR≤0.9×WP，得8分；0.9×WP＜WR≤WP，得6分;WP＜WR≤1.1×WP，得3分;1.1×WP＜WR≤1.2×WP，得1分;1.2×WP＜WR，得0分。 |
| 4 | 用水设备（器具）漏失率L | 9 | L=漏水件数/总件数∗100% | 统计用水设备（器具）漏失率L后按如下给分： L≤3%得9分；3%＜L≤4%得8分；4%＜L≤5%得6分；5%＜L≤6%得4分；6%＜L≤7%得2分；7%＜L得0分。 |
| 5 | 中央空调冷却补水率B | 5 | B=中央空调冷却塔补水量中央空调冷却塔总循环量∗100% | 统计补水率B后按如下给分： B≤1%得5分；1%＜B≤1.5%得2分;1.5%＜B得0分。 |
| 6 | 锅炉冷凝水回收率H | 2 | H=年蒸汽冷凝水回收量年蒸汽发气量∗100% | 统计回收率H后按如下给分： H≥50%得2分，48%≤H＜50%得1分，H＜48%得0分。 |

二、节水管理标准(60分）

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 评价方法 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节约用水规章制度 | 16 | 检查和查看相关文件、资料、工作记录等为主 | - 建立完整计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得3分，不完整得1分，无相关规章和制度得0分； - 编写用水计划实施方案并落实下达的用水计划得2分，无用水计划方案得0分；完成当年内部节水指标的，再得2分，未完成得0分； - 明确本单位节水主管部门和节水管理人员得2分，未明确得0分； - 有明确的节水目标责任制和考核制度得3分，无则得0分； - 按照国家或地方标准实行用水定额管理制度得2分，无则得0分； - 评价验收前两年内未因用水管理不善而受到用水处罚得2分，否则得0分。 |
| 2 | 计量统计与台账 | 8 | 查阅有关资料，核实相关数据等 | - 依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量器具的配备能按分户、功能分区、主要设备等实现三级计量，可得5分，实现按分户、功能分区计量得3分，实现按分户计量得1分，其他得0分； - 有原始用水记录和统计台账得3分，否则得0分。 |
| 3 | 节水技术推广与改造 | 11 | 查阅节水改造资料、设施建设材料，核对节水器具清单，查看现场等 | - 节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得2分，否则得0分； - 实施食堂用水设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得1分，满分3分； - 景观用水、泳池等设施设置了水处理再利用装置，每一项得1分，满分2分；无则得0分； - 绿化采用滴灌、喷灌或其它高效浇灌方式得1分，否则得0分； - 铺设透水地面或地面采取透水措施得1分，否则得0分； - 评价验收前一年内采购的用水设备和器具均属列入《节能产品政府采购清单》目录的节水产品可得2分，部分属于得1分，否则得0分。 |
| 4 | 管理维护与水平衡测试 | 15 | 查阅有关资料，现场抽查 | - 定期与不定期结合进行巡查维护和维修用水设施，且记录完整的，得3分；不完整的，得1分；无巡查维护和维修记录的，得0分； - 无擅自停用节水设施行为的，得2分； - 有近期完整的管网图得3分，否则得0分； - 有近期完整的计量网络图得3分，否则得0分； - 评价验收前5年内开展过水平衡测试且有水平衡测试报告书的得2分，未开展过得0分。依据水平衡测试结果落实补漏措施的，再得2分，否则得0分。 |
| 5 | 非常规水源利用 | 2 | 查阅有关资料、现场查看 | - 建设雨水集蓄、海水淡化设施或再生水利用系统并有效利用得1分，否则得0分； - 绿化、景观用水等采用非常规水源，有则得1 分，否则得0分。 |
| 6 | 节水宣传与教育 | 8 | 查阅有关资料，现场查看 | - 有编制节水宣传材料，且材料内容丰富，切合本单位实际情况得2分；有编制相关材料，但材料较空洞得1分；无相关材料得0分； - 开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展一次得1分，满分3分； - 在全部用水场所和用水器具等显著位置张贴节水标识得3分，部分张贴得1分，无张贴得0分。 |

建设标准相关说明

一、为贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号），深入推进公共机构节水型单位创建工作，根据国管局印发的《关于加强公共机构节水工作的通知》（国管节能〔2013〕181号）和水利部、国家机关事务管理局、全国节约用水办公室《关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》（水资源〔2013〕389号），结合广东省实际，制定本标准。

二、本标准适用于广东省公共机构节水型单位的建设和验收。各地级以上市及其所辖县（市、区）公共机构节水型单位的建设和验收，可参照本标准结合本地实际制定。

三、公共机构节水型单位建设标准由节水技术标准和节水管理标准两部分组成，总计100分。其中节水技术标准40分，由6项指标组成；节水管理标准60分，也由6项指标组成。

四、公共机构节水型单位评价的总得分须不低于90分，且建设标准中任一项加“★”的指标得分不得为0分，才能通过验收。

五、各有关指标解释及验收方法如下：

（一）水计量率是指一定的时间内，用水单位、次级用水单位、用水设备（用水系统）的水计量器具计量的水量与占其对应级别全部水量的百分比，其计算公式按照《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）国家标准执行，验收时采用查阅资料和现场随机抽查的方式进行。

（二）节水设备（器具）普及率中的节水设备、器具是提高用水效率、减少水使用量的机械设备和存储设备的统称，如节水型水龙头、冲便器、淋浴、喷灌等器具，验收时采取现场随机抽查方式进行，抽查的用水点不少于10处。

（三）人均用水量是指本单位年用水量和本单位实际在岗职工总人数的比值，验收时采取查阅相关资料的方式进行。

（四）用水设备（器具）是指本单位范围内所有的用水设备和部位。器具漏水有一处跑冒滴漏点就算一处漏水，验收时采取现场随机抽查的方式进行，抽查用水点不少于10处。

（五）中央空调冷却水补水率是指用于中央空调冷却塔补水量占总循环量的百分比。验收时采取随机抽查的方式进行。

（六）没有安装使用中央空调或锅炉的公共机构，可不对相应指标进行评价，直接得相应分值。